闽南师大光电技术实训室建设项目答疑纪要

项目编号：闽师招（货）[2013]019号

根据相关供应商反应的情况，现将此项目招标货物有关问题说明如下(再次建议截止时间：10月23日下午17点前)：

一、参数要求更改为：

| 序号 | 仪器名称 |  | 参考规格 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电器件和光电技术综合设计平台 |  | 本实验系统要求能完成以下五类实验： 一、光电检测实验 1.光敏电阻特性测试实验 要求能实现光敏电阻亮暗电阻、亮暗电流、伏安特性、光谱特性及光电特性的测试；能完成光敏电阻的变换电路实验。 产品规格如下：光敏电阻：亮电阻：0.5～100KΩ，暗电阻：0.5-20MΩ。 2.光电二极管特性测试实验 要求能实现光电二极管暗电流、伏安特性、光谱特性及光电特性的测试。 产品规格如下：红外发射二极管：正向压降：1.8V，额定电流I：20μA，发射波长：940nm 光敏二极管：最高工作电压：20V，峰值波长（λp）：880nm。 PIN光电二极管：工作电压：10～40V，峰值波长（λp）：880nm，外形封装：TO型，光敏面积：0.2mm。APD光电二极管：工作电压：100～150V，峰值波长（λp）：880nm，外形封装：TO型，光敏面积：0.2mm。 3.硅光电池特性测试实验 要求能实现短路电流、开路电压，光电特性，负载特性，伏安特性及光谱特性的测试。 产品规格如下：光敏面积：2.5×3～10×10mm2，峰值波长：800nm，开路电压（100Lx）：≥300mV，短路电流（100Lx）：≥16mA，暗电流：5×10E-11A，响应时间：11uS。 4.光电倍增管特性及微弱光测量实验 要求能实现倍增管短路电流与光谱特性测试，倍增管阴极、阳极灵敏度与光电特性测试，倍增管放大倍数测试。 要求光电倍增管的光谱响应范围为：300～700nm，最大响应波长为：420nm。 5.光电耦合器测试及应用实验 要求能实现对、反射式光开关实验（调制与非调制）、开关转速、电流传输比与伏安特性测量。 产品规格如下：光电耦合开关里程表设计：反射式光电耦合器：工作电流：20mA，正向压降：1.5V，转速：0～2400RPM。 6.PSD位置传感器实验 要求能实现PSD特性测试实验、输出信号处理实验、输出信号误差补偿实验及测位移原理实验。 产品规格要求PSD位移测试系统的参数：光源：650nm半导体激光器带准直，一维PSD：光敏区:1mm×8mm 光谱范围:380-1100nm 峰值相应度:0.5A/W 位置分辨率:<0.5um 暗电流:10nA(Vr=5V) 极间电阻:50K 欧姆，PSD位移支架：11mm移动距离，分辨率0.01mm 光照度计：量程：0-2000 Lux；2000-20000 Lux，20000-50000 Lux三档可调。 二、光电定向类实验： 本实验系统主要能完成以下实验： 1.系统组装调试实验 2.激光器（650nm）脉冲驱动实验 3.四象限探测器输出脉冲信号放大实验 4.四象限探测器输出脉冲信号展宽实验（采样保持） 5.由电阻构成的硬件和差运算电路实验 6.由运算放大器构成的硬件和差运算电路实验 产品规格要求：四象限探测器：光敏面直径：≥4mm，光谱响应范围: 350～1200nm。 光源：650nm半导体激光器，带准直,脉冲驱动。 三、LED物性与综合设计实验 本实验系统主要能完成以下实验： 1.LED与大功率LED的I-V特性、I-V-T特性、I-P特性、C-V特性、P-T特性、I-Φ特性、I-Φ-T特性的测试 2.LED与大功率LED的结温和热阻测量 3.LED发光峰值波长与结温的关系测量 4.LED发光通量与温度的关系测量 5.大功率LED的法向光强及光强的角分布测试与光衰观测实验 6.大功率LED芯片的热沉设计实验 7.大功率LED光源的驱动电路设计实验 8.大功率LED新型光源的设计与研制实验 产品规格要求： 光源：七色LED光源400nm～630nm，大功率LED光源，1W； 光功率计：测量波长：400-1050nm，标定波长：632.8nm，测量范围20uW-200mW； 温控系统：温度范围： 10℃～+90℃，分辨率：0.1℃，测量精度：±0.5%F.S±1digit，冷端补偿误差：≤±2℃，双色双排数码管显示； 光源驱动：直流脉冲两种驱动方式。 四、VFD特性测试及应用模块实验 本实验系统主要能完成以下实验： 1.VFD静态驱动显示功能测试 2.VFD动态显示功能测试 3.VFD静态驱动显示电压-电流、电压-亮度测试 4.VFD动态驱动显示电压-电流、电压-亮度、占空比-亮度测试 产品规格要求： 供电电压：+5V，+12V；12个8字数码管；驱动方式：静态与动态驱动。 五、LCD特性测试及应用模块实验 本实验系统主要能完成以下实验： 1.LCD特性测试实验 2.液晶通光现象演示实验 3.液晶阈值电压、饱和电压、电光特性曲线、最大对比度、陡度β、响应速度等的测量。 4.液晶静态驱动与动态驱动实验 5.液晶静态驱动静态显示、静态驱动动态显示、动态驱动静态显示、动态驱动动态显示等实验 6.液晶图形显示实验 7.液晶背光调节及演示实验 产品规格要求： 工作电压：DC5V；通信接口：USC（RS232协议）；接口：2#接口。 LCD类型：二种以上，另配触摸屏； 光源类型：635nm激光器、全彩光源； 测试方式：双轴连续视角测量； 转换时间：小于40ms； 调制电压：0～30V，具有PWM调制； 开发功能：51单片机，支持在线编程及控制，USC（RS232协议）通信，提供源程序，应具有二次开发功能。 备注：免费赠送易损器件(附件1不作更改) | 武汉光驰、西安浩诺、天津耀辉 | 9套 |  |
| 其他要求： |  | 要求原厂免费提供五年备件、五年人工、五年免费上门保修服务。送货上门、现场机器安装、常用软件安装（软件终生免费升级）并现场验收。半年内至少上门全面维护一次。产品调试完成后安排三天以上的技术培训。 |  |  |  |  |

备注：因项目招标文件有变更，根据相关规定，延长本项目投标截止时间至 2013年 11月12日（周二）上午11：30

闽南师范大学

招投标中心

2013年10月21日